OPIS TECHNICZNY

Wersja:		1.0

Data:		19.05.2014

CHODNIKI RUCHOME

|  | Producent | GMV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | LSG / LMST |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Norma | CE / EN115 |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARAKTERYSTYKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wysokość podnoszenia | H = wg projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozpiętość pozioma | L = wg projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prędkość * | 0,5 m/s |  |  |  | 0,65 m/s |  |  |  |
| 7 | Szerokość * | 800 mm |  |  |  | 1000 mm |  |  |  |
| 8 | Nachylenie * | 10° |  |  |  | 12° |  |  |  |
| 9 | Układ * | pojedynczy |  | krzyżowy |  | równoległy z odstępem |  | równoległy bez odstępu |  |
| 10 | Poziome stopnie | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Typ instalacji | wewnętrzna |  |  |  | zewnętrzna |  |  |  |
| 12 | Skrzynia biegów | C. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Moc * | 5 kW | 8 kW |  | 11 kW |  | 15 kW |  | 2x11 kW |
| 14 | Rozruch | gwiazda / trójkąt |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | VVVF | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Fotokomórka (auto start / stop) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Materiał profilu balustrady | Stal nierdzewna |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Poręcz | Std |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kolor poręczy | Czarny |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Stopień | Stop aluminium |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kolor stopnia | Szary |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Podpora * | TAK /NIE wg projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Balustrada materiał | Szkło bezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Balustrada wysokość | 1 000 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Balustrada kolor | Bezbarwna |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Listwa przyschodowa | St. nierdz. SUS430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Wew. / zewn. pokrycie | St. nierdz. SUS430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Szczotka przyschodowa | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Konstrukcja dzielona | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pokrycie boczne | St. nierdz. SUS430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pokrycie sufitowe | St. nierdz. SUS430 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Zasilanie | 400 V / 50 Hz – oświetlenie 230 V |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Grzebień | Aluminium |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Płyta wejściowa | Stal nierdzewna ryflowana |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Klasa ochronności - Sterownik | IP 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Klasa ochronności - Silnik | IP 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Auto-smarowanie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyświetlacz błędów w sterowniku | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wyświetlacz błędów na listwie przyschodowej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie przeciążenia i przegrzania silnika | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed pętlą elektr. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kontakt przyschodowy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontakt poręczy na wejściu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kontakt zerwania łańcucha | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kontakt pęknięcia stopnia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kontrola faz | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kontakt grzebienia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podświetlenie szczelin stopni | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kontakt zwisu stopnia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zabezpieczenie ruchu wstecznego | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wyłącznik bezp. góra / dół | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dzwonek alarmu | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kontakt brakującego stopnia | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kontakt zerwanej poręczy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Antystatyczne urządzenie poręczy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kontrola prędkości poręczy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Światła kierunku na wejściach | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kontakt płyty wejściowej | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zewnętrzny hamulec | NIE |  |  |  |  |  |  |  |

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje w broszurach, na rysunkach i stronie www.gmv.pl :

lub pod:

adresem	proj@gmv.pl

nr telefonu	22 / 842 41 70