OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Wersja:		1.3

Data:		08.01.2015

Nazwa:		GREEN LIFT® FLUITRONIC® 81.21 MRL-MC

Nazwa skrócona:	GLF 81.21 MRL-MC

Charakterystyka:	dźwig osobowy hydrauliczny

Producent:	GMV

Typ dźwigu:	GLF 81.21 MRL-MC

Udźwig: *	320-350 / 450-480 kg

Ilość osób: *	4 / 6

Ilość przystanków:	2-7

Wysokość

podnoszenia:	maks. 17 m

Kabina:	typ TMC

wymiary SxGxH	wg tabeli w broszurze GLF 81.21 MRL-MC;

ilość wejść	1 (nieprzelotowa)

2 (przelotowa)

wykonanie	struktura kabiny: *	stal malowana Polimod / kolor szary

stal nierdzewna

panele kabiny: *	laminat

stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

podłoga: *		PVC

guma

włókno kokosowe

lustro: *		½ ściany

cała ściana

oświetlenie: *		jarzeniowe

LED

Drzwi:	GMV-Victory

wymiary SxH	700-750-800-850-900 x 2000 mm

rodzaj:			teleskopowe

materiał: *		stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

opcja: 		drzwi szybowe

ognioodporne w klasie *	EI 30

EI 60

EI 90

Wymiary szybu

podszybie:	450 mm

nadszybie:	2750 mm

szerokość i głębokość: wg tabeli w broszurze GLF 81.21 MRL-MC;

Prędkość: *	0,40 - 0,52 - 0,62 m/s

Rodzaj napędu:	hydrauliczny / fluitronic

przełożenie:	1 : 2

Agregat:	GL

Moc napędu: *	4,7 - 5,8 - 7,7 kW (zależnie od udźwigu i prędkości)

Blok zaworowy:	NGV proporcjonalny

Sterowanie:	GMV-NEOS / mikroprocesorowe

Tryb jazdy: *	zbiorczość dół

zbiorczość góra / dół

Maszynownia: *	pomieszczenie

prefabrykowana typ D - wymiary SxGxH ( 780x350x2060 mm )

Linia telefoniczna*:	PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie:	400V / trójfazowe

Zastosowanie:	budynki istniejące

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje w broszurach, na rysunkach i stronie www.gmv.pl :

- GREEN LIFT - FLUITRONIC 81.21 MRL-MC .pdf (GLF 81.21 MRL-MC.pdf)

- KABINY TMC .pdf

lub pod:

adresem	proj@gmv.pl

nr telefonu	22 / 842 41 70

__________________________________________________________________________________________

GMV Polska Sp. z o.o.    02-954 Warszawa,  ul. Marconich 2 lok. 2

Tel.  22 / 651 91 45,   842 41 70      Faks  22 /  858 99 69      Tel.  kom.   0 - 601  27 39 22      E-mail: info@gmv.pl