OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Wersja:		1.5

Data:		03.11.2015

Nazwa:		GREEN LIFT® TML® 1600 KG SZPITALNY-OSOBOWY

Nazwa skrócona:	GL TML 1600 SZPITALNY

Charakterystyka:	dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu łóżek szpitalnych wraz z personelem oraz osób niepełnosprawnych

Producent:	GMV

Typ dźwigu:	GL TML 1600

Udźwig:	1600 kg

Ilość osób:	21

Ilość przystanków:	2-8

Wysokość

podnoszenia:	maks. 25 m

Kabina:	typ TML

wymiary SxGxH	1400 x 2400 x 2170 mm

ilość wejść	1 (nieprzelotowa)

2 (przelotowa)

wykonanie

panel sterowy:	stal nierdzewna

panele kabiny: *	laminat

stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

podłoga: *		PVC

guma

lustro: *		½ ściany

cała ściana

oświetlenie: *		jarzeniowe

LED

Drzwi:	GMV-Victory

wymiary SxH	1200 x 2000 mm

rodzaj: *		teleskopowe

centralne

materiał: *		stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

opcja: 		drzwi szybowe

ognioodporne w klasie *	EI 30

EI 60

EI 90

Wymiary szybu:

podszybie:	1300 mm

nadszybie:	3400 mm

szerokość: *	2000 mm (drzwi teleskopowe)

2550 mm (drzwi centralne)

dla kabiny nieprzelotowej

głębokość: *	2800 mm (drzwi teleskopowe)

2750 mm (drzwi centralne)

dla kabiny przelotowej

głębokość: *	2900 mm (drzwi teleskopowe)

2840 mm (drzwi centralne)

Prędkość: *	0,40 - 0,50 m/s

Rodzaj napędu:	hydrauliczny / fluitronic

przełożenie:	1 : 2

Agregat: *	T2 / T3 / T4

Moc napędu: *	14,7 – 22,0 kW (zależnie od prędkości )

Blok zaworowy:	3010

NGV proporcjonalny

Sterowanie:	GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe

Tryb jazdy: *	zbiorczość dół

zbiorczość góra / dół

Maszynownia: *	pomieszczenie

prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm )

prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )

Linia telefoniczna*:	PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie:	400V / trójfazowe

Zastosowanie:	budynki nowe i istniejące

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje w broszurach, na rysunkach i stronie www.gmv.pl :

- GREEN LIFT - FLUITRONIC TML 1600

- KABINY TMC .pdf

lub pod:

adresem	proj@gmv.pl

nr telefonu	22 / 842 41 70

__________________________________________________________________________________________

GMV Polska Sp. z o.o.    02-954 Warszawa,  ul. Marconich 2 lok. 2

Tel.  22 / 651 91 45,   22 / 842 41 70      Faks  22 /  858 99 69      Tel.  kom.   601  27 39 22      E-mail: info@gmv.pl