OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Wersja:		1.0

Data:		15.02.2018

Nazwa:		GREEN LIFT® GLT

Nazwa skrócona:	GLT

Charakterystyka:	dźwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Producent:	GMV

Typ dźwigu:	GLT MRL 1000 kg

Udźwig:	1000 kg

Ilość osób:	13

Ilość przystanków:	2-12

Wysokość

podnoszenia:	maks. 35 m

Kabina:	typ TMC

wymiary SxGxH	1100 x 2110 x 2170 mm;

ilość wejść	1 (nieprzelotowa)

2 (przelotowa)

wykonanie	struktura kabiny: *	stal malowana Polimod / kolor szary

stal nierdzewna

panele kabiny: *	laminat

stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

podłoga: *		PVC

guma

włókno kokosowe

lustro: *		½ ściany

cała ściana

oświetlenie: *		jarzeniowe

LED

Drzwi:	GMV-Victory

wymiary SxH	900 x 2000 mm

1000 x 2000 mm

rodzaj: *		teleskopowe

centralne

materiał: *		stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

opcja: 		drzwi szybowe

ognioodporne w klasie *	EI 30

EI 60

EI 90

Szyb – wymiary:

podszybie:	1100 mm

nadszybie:	3500 mm

szerokość: *	1650 mm (drzwi teleskopowe)

2000 mm (drzwi centralne)

dla kabiny nieprzelotowej

głębokość: *	2480 mm (drzwi teleskopowe)

2450 mm (drzwi centralne)

dla kabiny przelotowej

głębokość: *	2650 mm (drzwi teleskopowe)

2590 mm (drzwi centralne)

Prędkość: 	1,0 m/s

Zespół napędowy:	bezreduktorowy MRL / synchroniczny

przełożenie:	2 : 1

moc:	7,5 kW

Sterowanie:	GMV-NEOS / mikroprocesorowe

Szafa sterowa	zintegrowana z szybem

wymiary SxGxH:	440 x 270 x 2210 mm

Tryb jazdy: *	zbiorczość dół

zbiorczość góra / dół

Maszynownia:	brak

Linia telefoniczna*:	PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie:	400V / trójfazowe

Zastosowanie:	budynki nowe i istniejące

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje na rysunkach, w broszurach i na stronie www.gmv.pl :

- GREEN LIFT GLT .pdf

- KABINY TMC .pdf

lub pod:

__________________________________________________________________________________________

GMV Polska Sp. z o.o.    02-954 Warszawa,  ul. Marconich 2 lok. 2

Tel.  22 / 651 91 45,   842 41 70      Faks  22 /  858 99 69      Tel.  kom.   0 - 601  27 39 22      E-mail: info@gmv.pl

adresem	proj@gmv.pl

nr telefonu	22 / 842 41 70

__________________________________________________________________________________________

GMV Polska Sp. z o.o.    02-954 Warszawa,  ul. Marconich 2 lok. 2

Tel.  22 / 651 91 45,   842 41 70      Faks  22 /  858 99 69      Tel.  kom.   0 - 601  27 39 22      E-mail: info@gmv.pl