OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Wersja:		1.0

Data:		25.03.2020

Nazwa:		GREEN LIFT® GLT 900KG KĄTOWY

Nazwa skrócona:	GL GLT 900 KĄTOWY

Charakterystyka:	dźwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Producent:	GMV

Typ dźwigu:	GL GLT 900 – 90

Udźwig:	900 kg

Ilość osób:	12

Ilość przystanków:	2-12

Wysokość

podnoszenia:	maks. 35 m

Kabina:	typ TML

wymiary SxGxH	1400 x 1400 x 2170 mm

ilość wejść		2 (przelot pod kątem 90°)

wykonanie	panel sterowy:	stal nierdzewna

panele kabiny: *	laminat

stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

podłoga: *		PVC

guma

włókno kokosowe

lustro: *		½ ściany

cała ściana

oświetlenie: 		LED

Drzwi:	GMV-Victory

wymiary SxH	900 x 2000 mm

rodzaj: *		teleskopowe

materiał: *		stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

opcja: 		drzwi szybowe

ognioodporne w klasie *	EI 30

EI 60

EI 90

Wymiary szybu:

podszybie:	1000 mm

nadszybie:	3500 mm

szerokość:	2140 mm

głębokość:	1780 mm

Prędkość: *	1,0 m/s

Rodzaj napędu:	elektryczny

Prędkość: 	1,0 m/s

Zespół napędowy:	bezreduktorowy MRL / synchroniczny

przełożenie:	2 : 1

moc:	7,5 kW

Sterowanie:	GMV-SEA / mikroprocesorowe

Szafa sterowa	zintegrowana z szybem

wymiary SxGxH:	440 x 270 x 2250 mm

Tryb jazdy: *	zbiorczość dół

zbiorczość góra / dół

Maszynownia:	brak

Linia telefoniczna*:	PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie:	400V / trójfazowe

Zastosowanie:	budynki nowe i istniejące

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje na rysunkach, w broszurach i na stronie www.gmv.pl :

- GREEN LIFT GLT .pdf

- KABINY TMC .pdf

lub pod:

adresem	proj@gmv.pl

nr telefonu	22 / 842 41 70