OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Wersja:		1.2

Data:		08.01.2015

Nazwa:		GREEN LIFT® TML® 900KG TRÓJSTRONNY

Nazwa skrócona:	GL TML 900 TRÓJSTRONNY

Charakterystyka:	dźwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Producent:	GMV

Typ dźwigu:	GL TML 900-3W

Udźwig:	900 kg

Ilość osób:	12

Ilość przystanków:	2-7

Wysokość

podnoszenia:	maks. 20 m

Kabina:	typ TML

wymiary SxGxH	1400 x 1400 x 2170 mm

ilość wejść		3

wykonanie	panel sterowy:	stal nierdzewna

panele kabiny: *	laminat

stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

podłoga: *		PVC

guma

włókno kokosowe

lustro: *		½ ściany

cała ściana

oświetlenie: *		jarzeniowe

LED

Drzwi:	GMV-Victory

wymiary SxH	900 x 2000 mm

rodzaj: *		teleskopowe

materiał: *		stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

opcja: 		drzwi szybowe

ognioodporne w klasie *	EI 30

EI 60

EI 90

Wymiary szybu:

podszybie:	1300 mm

nadszybie:	3400 mm

szerokość:	2040 mm

głębokość:	1900 mm

Prędkość: *	0,40 - 0,52 - 0,62 m/s

Rodzaj napędu:	hydrauliczny / fluitronic

Agregat: *	F1 / T2

Moc napędu: *	9,5 - 11,0 – 12,5 - 14,7 kW (zależnie od prędkości )

Blok zaworowy:	NGV proporcjonalny

Sterowanie:	GMV-NEOS / mikroprocesorowe

Tryb jazdy: *	zbiorczość dół

zbiorczość góra / dół

Maszynownia: *	pomieszczenie

prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm )

prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )

Linia telefoniczna*:	PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie:	400V / trójfazowe

Zastosowanie:	budynki nowe i istniejące

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje w broszurach, na rysunkach i stronie www.gmv.pl :

- KABINY TMC .pdf

lub pod:

adresem	proj@gmv.pl

nr telefonu	22 / 842 41 70

__________________________________________________________________________________________

GMV Polska Sp. z o.o.    02-954 Warszawa,  ul. Marconich 2 lok. 2

Tel.  22 / 651 91 45,   842 41 70      Faks  22 /  858 99 69      Tel.  kom.   0 - 601  27 39 22      E-mail: info@gmv.pl