OPIS TECHNICZNY DŹWIGU / WINDY

Wersja:		1.2

Data:		12.02.2015

Nazwa:		TOWAROWO-OSOBOWY GPL®

Nazwa skrócona:	GPL®

Charakterystyka:	hydrauliczny dźwig towarowo-osobowy przystosowany do przewozu towarów i osób

Producent:	GMV

Typ dźwigu:	1.) GPL 900-1200 MRL-MC

2.) GPL 1000-1600 MRL-MC

Udźwig:	1.) 900 - 1200 kg

2.) 1000 – 1600 kg

Ilość osób:	1.) 12

2.) 21

Ilość przystanków:	2-8

Wysokość

podnoszenia:	maks. 20 m

Kabina:	typ GMV-GPL

wymiary SxGxH	1.) 1400 x 1500 x 2170 mm (dla GPL 900-1200)

2.) 1400 x 2400 x 2170 mm (dla GPL 1000-1600)

ilość wejść	1 (nieprzelotowa) / 2 (przelotowa)

wykonanie		panele kabiny: *	stal malowana Polimod

stal nierdzewna

podłoga: *		stal ryflowana malowana

stal nierdzewna

oświetlenie: *		jarzeniowe

LED

opcja: 		odboje na ścianach *	drewniane

stalowe

Drzwi:	GMV-Victory

wymiary SxH	1.) 1000 x 2000 mm

2.) 1200 x 2000 mm

rodzaj: *		teleskopowe

centralne

materiał: *		stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

drzwi szybowe ognioodporne w klasie *	EI 30

EI 60

EI 90

progi drzwi*	aluminium

stalowe

stalowe wzmocnione

Wymiary szybu:

podszybie:	1300 mm

nadszybie:	3400 mm

szerokość i głębokość: wg rys. GPL 900-1600

Prędkość: *	0,30 – 0,40 - 0,52

Rodzaj napędu:	hydrauliczny / fluitronic

Agregat: *	F1 / T2 / T3

Moc napędu: *	1.) 7,7 - 9,5 - 11,0 (zależnie od prędkości )

2.) 12,5 – 18,4 - 22,0 (zależnie od prędkości )

Blok zaworowy:	NGV proporcjonalny / 3010

Sterowanie:	GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe

Tryb jazdy:	przestawny

opcja:	blokada zamykania drzwi w kabinie

Maszynownia: *	pomieszczenie

prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm )

prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )

Linia telefoniczna*:	PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie:	400V / trójfazowe

Zastosowanie:	budynki nowe i istniejące

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje w broszurach, na rysunkach i stronie www.gmv.pl :

- GPL DŹWIGI TOWAROWO-OSOBOWE .pdf

lub pod:

adresem	proj@gmv.pl

nr telefonu	22 / 842 41 70

__________________________________________________________________________________________

GMV Polska Sp. z o.o.    02-954 Warszawa,  ul. Marconich 2 lok. 2

Tel.  22 / 651 91 45,   22 / 842 41 70      Faks  22 /  858 99 69      Tel.  kom.   601  27 39 22      E-mail: info@gmv.pl