OPIS TECHNICZNY WINDY HOME LIFT®

Wersja:		1.2

Data:		26.10.2015

Nazwa:		HOME LIFT® PRZELOTOWY

Nazwa skrócona:	HL – MC – 2W

Charakterystyka:	 winda osobowa hydrauliczna wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

Producent:	GMV

Typ windy:	HOME LIFT® MC PRZELOTOWY

Udźwig:	250-400 kg

Ilość osób:	3 / 5

Ilość przystanków:	5

Wysokość

podnoszenia:	maks. 14 m

Kabina:	typ HL

wymiary SxGxH: *	1100 x 1400 x 2170 mm	(wersja   I  – 400 kg)

900 x 1200 x 2170 mm	(wersja  II – 350 kg)

800 x 1200 x 2170 mm	(wersja III – 350 kg)

800 x 1000 x 2170 mm	(wersja IV – 250 kg)

ilość wejść:	2 (przelotowa)

wykonanie	struktura kabiny: *	stal malowana Polimod / kolor szary

stal nierdzewna

panele kabiny: *	laminat

stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

podłoga: *		PVC

guma

włókno kokosowe

lustro: *		½ ściany

cała ściana

oświetlenie: *		jarzeniowe

LED

Drzwi:	GMV-Victory

wymiary SxH	900 x 2000 mm	(wersja   I)

800 x 2000 mm	(wersja  II)

750 x 2000 mm	(wersja III)

700 x 2000 mm	(wersja IV)

rodzaj: *		teleskopowe

centralne

materiał: *		stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkło

opcja: 		drzwi szybowe

ognioodporne w klasie *	EI 30

EI 60

EI 90

Wymiary szybu

podszybie:			150 mm

nadszybie:			2600 mm

szerokość i głębokość:	wg rysunku HOME_LIFT_250-400_kg_PRZELOTOWY

Prędkość:	0,15 m/s

Rodzaj napędu:	hydrauliczny / fluitronic

przełożenie:	1 : 2

Agregat:	HL DRY

Moc napędu: *	1,5 – 2,2 kW (zależnie od udźwigu)

Blok zaworowy:	NGV proporcjonalny

Sterowanie:	GMV-NEOS / mikroprocesorowe

Tryb jazdy:	przestawny

Maszynownia: *	pomieszczenie

prefabrykowana typ HL - wymiary SxGxH ( 650x350x1800 mm )

Linia telefoniczna*:	PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie:	230V / jednofazowe

Zastosowanie:	budynki nowe i istniejące

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje w broszurach, na rysunkach i stronie www.gmv.pl :

- HOME LIFT GMV .pdf

lub pod:

adresem	proj@gmv.pl

nr telefonu	22 / 842 41 70

__________________________________________________________________________________________

GMV Polska Sp. z o.o.    02-954 Warszawa,  ul. Marconich 2 lok. 2

Tel.  22 / 651 91 45,   842 41 70      Faks  22 /  858 99 69      Tel.  kom.   0 - 601  27 39 22      E-mail: info@gmv.pl