OPIS TECHNICZNY DŹWIGU SAMOCHODOWEGO

Wersja:		1.3

Data:		17.02.2016

(WINDY SAMOCHODOWEJ) VL®

Nazwa:		GMV SUPER - VEHICLE LIFT 5000 – 11000 KG

Nazwa skrócona: *	S-VL® / S-VL® H (wykonanie H)

Charakterystyka:	dźwig hydrauliczny samochodowy

Producent:	GMV

Typ dźwigu:	VL®

Udźwig:	5000 - 11000 kg

Nacisk na próg Fs	3000 - 6600 kG

Ilość osób:	ilość miejsc w samochodzie

Ilość przystanków:	12

Wysokość

podnoszenia:	maks. 20 m

Kabina: *	typ S-VL / typ S-VL H

wymiary SxGxH *	3000 x 6000 x 2200 mm /  3000 x 6000 x 2500 mm

ilość wejść *	1 (nieprzelotowa)

2 (przelotowa)

wykonanie		panele kabiny: *	stal malowana Polimod

stal nierdzewna

podłoga: *		stal malowana

stal kwasoodporna

oświetlenie: *		jarzeniowe

LED

Drzwi:

wymiary SxH *	2600 x 2000 mm / 2600 x 2500 mm (H)

rodzaj: *		centralne 6-panelowe

materiał: *		stal malowana Polimod

stal nierdzewna

opcja: 		drzwi szybowe

ognioodporne w klasie *	EI 60

EI 90

Wymiary szybu:

podszybie:	1100-1300 mm

nadszybie:	wg wytycznych GMV

szerokość: 	3700 mm

głębokość: *	6500 mm (kabina nieprzelotowa)

6740 mm (kabina przelotowa)

Prędkość: *	0,20-0,30 m/s

Rodzaj napędu:	hydrauliczny

przełożenie:	1 : 1 (GMV technology)

Agregat: *	T4 / 2xT3 / 3xT3

Moc napędu:	44,1 kW / 2x36,8 kW

Blok zaworowy:	3010

Sterowanie:	GMV mikroprocesorowe

Tryb jazdy:	przestawne (przywoływanie dźwigu pilotem)

Maszynownia:	pomieszczenie

Linia telefoniczna*:	PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie:	400V / trójfazowe

Zastosowanie:	budynki nowe i istniejące

*  -  należy wybrać odpowiednią opcję

Pozostałe informacje w broszurach, na rysunkach i stronie www.gmv.pl :

lub pod:

adresem	proj@gmv.pl

nr telefonu	22 / 842 41 70

VL® dźwigi samochodowe GMV – najdoskonalsze urządzenia do przewożenia pojazdów jakie kiedykolwiek wymyślono

__________________________________________________________________________________________

GMV Polska Sp. z o.o.    02-954 Warszawa,  ul. Marconich 2 lok. 2

Tel.  22 / 651 91 45,   842 41 70      Faks  22 /  858 99 69      Tel.  kom.   601  27 39 22      E-mail: info@gmv.pl